Сценарий мастер-лекции

«Взгляд в будущее: роботизированное аддитивное производство»

Фельдман Наталия Борисовна

кандидат филологических наук,

редактор сайта АНО «Информационный сайт

атомной отрасли»

Москва, 2025 г.

Цель лекции: познакомить старшеклассников и студентов с современными и перспективными технологиями роботизированного аддитивного производства и продемонстрировать значимость для развития различных отраслей и формирования устойчивого будущего страны.

Задачи:

- Познакомить обучающихся с основами технологии аддитивного производства и принципами её роботизации. Продемонстрировать роль ГК «Росатом» в развитии данной области.

- Показать текущие достижения и примеры внедрения технологий роботизированного аддитивного производства в различных отраслях.

- Обозначить перспективность роботизированного аддитивного производства как одного из ключевых направлений технологического развития, способного обеспечить устойчивость, гибкость и независимость отечественных производств в будущем.

- Обозначить роль России в разработке и внедрении роботизированных систем аддитивного производства, включая опыт предприятий атомной отрасли.

- Сформировать у обучающихся представление о технологиях аддитивного производства и значении для технологического развития общества и страны и стимулировать интерес к изучению данной области.

Формируемые ценности:

- созидательный труд;

- патриотизм;

- служение Отечеству и ответственность за его судьбу.

Смысловые направления: 80-летие атомной отрасли

Продолжительность лекции: 40 минут

Целевая аудитория: школьники 10–11 классов, студенты

Возрастное ограничение: 16+

Рекомендуемая форма выступления: интерактивная лекция, дискуссия

Тип ММ: лекция

Комплект материалов:

- сценарий;

- презентация.

Слайд 1. Титульный

Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как аддитивные технологии меняют подход к производству и открывают новые возможности для промышленности.

Слайд 2. Регистрация

Для подтверждения вашего участия в интерактивах, пожалуйста, зарегистрируйтесь по QR-коду:

- Наведите камеру вашего мобильного телефона на QR-код;

- Перейдите по ссылке и заполните анкету;

- Если у вас возникли трудности с регистрацией, сообщите мне.

Слайд 3. Аддитивные технологии — новый подход к архитектуре деталей

Сегодняшняя промышленная революция немыслима без новых подходов к производству — и на передовой этих изменений находятся аддитивные технологии, или, как их ещё называют, 3D-печать. Если традиционный метод предполагает вырезание, литьё, обработку больших заготовок, то аддитивное производство строит объект послойно — наподобие того, как здание возводится этаж за этажом.

Уже сегодня аддитивные технологии трансформируют проектирование и изготовление сложных деталей. Повышают производительность, точность и сокращают издержки. А с внедрением роботизации эти процессы становятся автоматизированными, масштабируемыми и ещё более эффективными.

Что же такое аддитивные технологии? Аддитивные технологии (Additive Manufacturing — с англ. «прибавляемое производство») — это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D-технологий. Название технологий произошло от английского слова add — «добавлять». Это понятие также отсылает нас к латинскому additivus — «прибавляемый».

Изобретение принадлежит Чарльзу Халлу, в 1986 г. сконструировавшему первый трёхмерный принтер. Он придумал устройство, которое смогло напечатать небольшой пластиковый стаканчик новым способом — послойным наложением с помощью ультрафиолетового излучения. Халл назвал эту технологию стереолитографией. Сегодня многие 3D-принтеры работают на базе этой технологии. Термин «аддитивные технологии» описывает особенности производственного процесса, которые отличают его от традиционных способов:

- Субтрактивного (или вычитающего) производства — механической обработки деталей, при которой из заготовки получают нужный объект, но при этом значительная часть материала становится отходами или нуждается в дополнительной переработке для повторного включения в производственный процесс.

- Формообразующего производства — литья, при котором деталь изготавливают путём заливки расплавленного материала в форму с его последующим остыванием, либо штамповки — изготовления деталей с помощью давления.

С точки зрения рационального использования ресурсов аддитивные технологии в значительной степени экономят материал, из которого изготавливается деталь.

Слайд 4. Основы технологии аддитивного производства

Аддитивное производство в основе своей работает так: цифровая объёмная модель будущей детали разделяется на множество тонких слоёв. Принтер или установка настраиваются на определённый материал (пластик, металл, композит), и робот с высокой точностью формирует изделие слой за слоем.

Важные особенности аддитивных технологий:

- минимизация отходов: используется только нужное количество сырья;

- возможность реализации сложных форм, недостижимых при традиционной обработке;

- отсутствие швов и сварных соединений;

- упрощение логистики — в ряде случаев деталь можно изготовить на самом производстве;

- изготовление запасных частей и комплектующих для станков и механизмов только по мере необходимости;

- восстановление изношенных и повреждённых деталей;

- возможность производить крупногабаритные корпусные детали и компоненты;

- автоматизация и сокращение человеческого фактора.

Слайд 5. Этапы создания 3D-изделия

В промышленности производство 3D-изделий проходит через несколько общих этапов. В зависимости от методов и материалов их количество может изменяться, но последовательность изготовления любого объекта с помощью аддитивных технологий выглядит так:

- 3D-моделирование или создание эскиза изделия на базе специализированного программного обеспечения. Этот этап позволяет максимально точно задать необходимые параметры для будущего изделия и отразить его геометрию.

- Создание STL-файла — изображения трёхмерной модели объекта, которое позволяет создать реалистичный образ будущего изделия. Этот формат поддерживает большинство установок для 3D-печати. Этап необходим для вычисления срезов и разделения модели на слои.

- Настройка оборудования и создание уменьшенной копии изделия из более дешёвого материала, например недорогого пластика вместо металла. Этап необходим для тестирования прототипа с целью возможной доработки виртуальной модели или эскиза изделия.

- Печать самого изделия после того, как копия прошла проверку. Принтер, следуя эскизу, добавляет слои жидкости, порошка или листового материала и изготавливает деталь, иногда всего за несколько часов.

- Дополнительная обработка — удаление поддержек, шлифовка, полировка, покраска и иные операции.

Эти этапы, как уже было отмечено, позволяют и минимизировать отходы, и создать объекты сложной конфигурации, которые затруднительно произвести традиционными методами, и ускорить процесс получения готового объекта.

Слайд 6. Направления применения аддитивных технологий

В зависимости от конечного результата выделяют несколько направлений применения аддитивных технологий:

- Изготовление деталей, которые используются как шаблоны для конечного изделия. Например, в ювелирном деле.

- Изготовление пресс-форм и форм для заливки сложной конфигурации, которые затем используются для традиционных методов изготовления объектов — формовки и литья.

- Изготовление аддитивными способами конечного продукта, или прямое цифровое производство.

Таким образом, аддитивные технологии, будучи инновационным способом изготовления объектов и деталей, одновременно могут упрощать процесс производства традиционными способами.

Слайд 7. Популярные методы изготовления 3D-изделий

Технология изготовления 3D-изделий за время своего существования прошла несколько эволюционных этапов:

- Лазерная стереолитография — самая первая технология 3D-печати, при которой модели изготавливаются из жидких фотополимерных смол с помощью ультрафиолетового лазера или его аналога.

- Послойное наплавление — самая простая и распространённая технология. Она поддерживается всеми программами для проектирования. Трёхмерный объект «выращивается» из нагретой пластиковой нити. Недорогие домашние 3D-принтеры обычно работают на этой технологии.

- Селективное лазерное плавление (SLM) — это самый распространённый метод ЗD-печати металлом. Используя порошки из стали, титана, алюминия или других металлов, можно изготовить геометрически сложные изделия, детали машин и двигателей для промышленности.

- Селективное лазерное спекание — технология предполагает, что порошок полимеров наносится на платформу для печати, сканируется лазером и частично запекается — только зоны, соответствующие модели. Затем наносится ещё один слой, снова обрабатывается лазером — и так далее. Итоговый продукт окружен неспечённым порошком и требует очистки от него.

Выбор технологии зависит от материала и назначения детали.

Слайд 8–17. Викторина «Мифы и реальность»

Слайд 8, 9

Предлагаю сделать перерыв и выяснить, что из популярных мнений о 3D-печати верно, а что — всего лишь миф.

1. 3D-принтеры могут напечатать что угодно

Ответ: Миф

Комментарий: 3D-печать — это сложный процесс, который требует предварительной подготовки, и на данный момент у него есть свои ограничения, например по размеру или геометрии изделия. Максимальный размер 3D-принтера ограничен и не позволяет создавать крупногабаритные объекты за раз. Геометрические ограничения связаны с трудностями точного воспроизведения формы и деталей объекта.

Слайд 10, 11

2. 3D-печать — это ненадёжно

Ответ: Миф

Комментарий: При 3D-печати металлом инженеры и конструкторы получают детали, которые по прочности не уступают деталям, созданным с помощью традиционных методов. Более того, для 3D-производства нужно меньше расходников, а ещё детали получаются менее тяжёлые.

Слайд 12, 13

3. На биопринтерах уже научились печатать органы

Ответ: Правда

Комментарий: Эквивалент кровеносного сосуда, выращенный в биофабрикаторе «Росатома», впервые имплантировали кролику в бедренную артерию в начале 2025 года. Операция прошла успешно.

Слайд 14, 15

4. «Росатом» выпустил первый российский крупногабаритный 3D-принтер

Ответ: Правда

Комментарий: Госкорпорация «Росатом» представила SLM-принтер  собственной разработки для печати крупногабаритных металлических изделий в мае 2025 года. Принтер печатает по технологии селективного лазерного сплавления (SLM), которая является самым распространённым методом ЗD-печати из металлических порошков нержавеющей стали, никеля, титана, алюминия и кобальта.

Слайд 16, 17

5. 3D-печать — это медленно

Ответ: Миф

Комментарий: Разумеется, скорость 3D-печати уступает скорости изготовления серийной однотипной детали на автоматизированной промышленной линии. Но если нужны единичные экземпляры, объекты сложной конфигурации или уникальные изделия, то их изготовление на 3D-принтере будет гораздо быстрее других способов.

Слайд 18. Применение аддитивных технологий

Уже сейчас в России развивается ряд направлений, в которых активно применяются аддитивные технологии. Это высокотехнологичные отрасли производства. Российский рынок аддитивных технологий демонстрирует значительный рост: 18 млрд рублей в 2024 году против 12 млрд в 2023.

С 2021 года активно реализуется Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 года. Наше государство стремится к развитию аддитивных технологий для укрепления технологического суверенитета страны.

Госкорпорация «Росатом» — один из ключевых российских драйверов роботизированного аддитивного производства. «Росатом» не только активно внедряет 3D-принтеры на своих предприятиях, но и развивает отечественные технологии роботизированной печати с использованием металла и композитных материалов, открывая дорогу к созданию уникальных изделий для атомной, энергетической, медицинской и других отраслей.

Аддитивными технологиями в «Росатоме» занимается компания «Росатом Аддитивные технологии» (РосАТ). Компания производит 3D-принтеры и их компоненты, занимается созданием металлических порошков для 3D-печати и разработкой комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также предоставляет услуги по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.

История использования аддитивных технологий в «Росатоме» началась в 2014 году, когда госкорпорация выиграла грант Минобрнауки РФ на разработку 3D-принтера, печатающего методом селективного лазерного сплавления. К 2023 году в «Росатоме» было открыто три Центра аддитивных технологий. Сеть центров активно расширяется, на сегодняшний день в России существует уже семь таких центров.

В «Росатоме» с помощью технологии прямого лазерного выращивания создают даже внутрикорпусные устройства реакторов. Атомная отрасль выступает одновременно и поставщиком, и крупным заказчиком аддитивного производства.

Направления деятельности компании-интегратора «Росатом Аддитивные технологии»:

- Изготовление 3D-оборудования и комплектующих: 3D-принтеров, электронно-лучевых установок наплавки проволоки, установок прямого лазерного выращивания, иттербиевого волоконного лазера и сканатора.

- Разработка собственного программного обеспечения для 3D-принтеров.

- Развитие сети Центров аддитивных технологий, которые решают производственные, образовательно-производственные и научно-образовательные задачи предприятий «Росатома» в регионах присутствия.

- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке оборудования для аддитивных технологий и материалов для 3D-печати, разработка нормативно-технической документации.

- 3D-печать металлических и полимерных изделий различной сложности и объёмов, в том числе термическая обработка и постобработка готовых изделий. Используются как принтеры собственной разработки, так и компаний-партнёров.

- Серийное производство металлопорошковых композиций.

Слайд 19. Применение аддитивных технологий в авиастроении и космонавтике

С помощью 3D-печати из металлического порошка изготавливаются сложные детали двигателей, лёгкие и прочные конструкции для самолётов и спутников. Применение аддитивного производства снижает вес техники и повышает её надёжность.

В космической отрасли аддитивные технологии могут использоваться как на Земле, так и за её пределами.

- На Земле:

- создание компонентов космических аппаратов;

- прототипирование и тестирование.

- В космосе:

- ремонт и производство на орбите. На Международной космической станции (МКС) уже установлены 3D-принтеры, которые позволяют производить инструменты, запчасти и другие необходимые объекты прямо на орбите;

- создание баз на других планетах. В будущем 3D-печать может играть ключевую роль в строительстве баз на Луне и Марсе.

Слайд 20. Применение аддитивных технологий в медицине

3D-принтеры позволяют создавать индивидуальные имплантаты, протезы, сложные хирургические инструменты с точной геометрией непосредственно для конкретного пациента. В 2008 году был напечатан первый 3D-протез конечности: он был изготовлен цельным, без сборки. С помощью стереолитографии сейчас изготавливают индивидуальные сердечные клапаны, искусственные челюсти, части суставов и детали слуховых аппаратов. На сегодняшний день технология продолжает активно развиваться, и уже есть множество примеров напечатанных на 3D-принтере органов из тканей самого пациента. В будущем предполагается печатать 3D-органы из человеческой ткани и искусственных материалов.

Направления применения аддитивных технологий в медицине:

- Биопечать. Сейчас в российской биопечати два ключевых направления. Первое — ​разработка биочернил, второе — усложнение структур, воспроизводимых 3D-принтерами, переход от фабрикации однослойной ткани, например костной, к многослойной: хрящам, кровеносным сосудам, коже.

- Биофабрикация — смежный с биопечатью метод, разрабатываемый в «Росатоме». Его специфика заключается в том, что объект формируется в питательной среде под воздействием физических полей, а затем приобретает биомеханические свойства в реакторе. В отраслевом институте (ТРИНИТИ) в Троицке уже выращивают эквиваленты кровеносных сосудов из собственных клеток пациентов.

- Изготовление имплантатов и протезов. 3D-печать создаёт персонализированные имплантаты и протезы, соответствующие анатомическим особенностям конкретного человека. Это важно в челюстно-лицевой хирургии, ортопедии и стоматологии, где требуется высокая точность и индивидуальный подход. Изготовлением титановых индивидуальных имплантов также занимаются в ТРИНИТИ (входит в «Росатом»).

- Стоматология. В стоматологии аддитивные технологии могут использоваться в различных областях — от изготовления ортопедических конструкций до хирургических лицевых имплантатов.

Слайд 21. Роботизация как фактор масштабирования

Аддитивные технологии с момента своего создания предполагают использование цифровых технологий и роботизации процесса — от создания 3D-модели до контроля процесса печати изделия. Роботизация — это внедрение интеллектуальных автоматизированных систем и роботов, которые контролируют процесс 3D-печати, обслуживают производственные линии, а иногда — и целые заводы.

Роботы обеспечивают:

- высокую скорость и качество печати;

- безопасность производства;

- возможность работы в опасных для человека средах.

Роботы позволяют создавать полностью автоматизированные линии — от загрузки порошкового металла и контроля процесса печати до постобработки готового изделия. Это ускоряет производство, снижает количество ошибок и рисков, а также открывает дорогу к созданию «умных фабрик будущего».

Роботизация аддитивного производства также обеспечивает следующие характеристики:

- устойчивость: независимость от внешних поставщиков и санкционных рисков;

- гибкость: возможность быстрого перепрофилирования производства под нужды рынка;

- экологичность: сокращение материалов и снижение выбросов;

- высокую производительность: расширение масштабов при сокращении времени выпуска изделий.

«Росатом» реализует программы импортонезависимости, создаёт материалы, оборудование и программное обеспечение для отечественной 3D-печати, обеспечивая технологический суверенитет.

Эксперты сходятся в том, что аддитивное производство в России ещё молодое и пока догоняет мировую динамику — заметный рост начался около 10 лет назад. Поэтому расширение и роботизация аддитивного производства — актуальная задача и в контексте достижения технологического суверенитета, и в качестве глобальной перспективы по увеличению присутствия на мировом рынке.

В мире главным трендом становится интеграция роботизированных аддитивных систем с искусственным интеллектом, большими данными и интернетом вещей, что позволяет производству быть адаптивным, самообучаемым и абсолютно контролируемым в режиме реального времени.

Слайд 22. Обучение аддитивным технологиям

В России развёрнута сеть инжиниринговых центров и образовательных площадок, где идёт подготовка кадров и ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области 3D-печати. Мощности по производству отечественных 3D-принтеров, материалов и аксессуаров укрепляют технологический суверенитет РФ.

Для успешного внедрения аддитивных технологий и создания кадрового потенциала в будущем «Росатом» ведёт работу с подрастающим поколением от детских садов до вузов. С этой целью создаётся федеральная сеть Центров аддитивных технологий общего доступа — ЦАТОД. Задача ЦАТОД — опережающая подготовка высококвалифицированных инженеров аддитивного производства для предприятий госкорпорации «Росатом» и крупнейших технологичных компаний, а также разработка отечественных материалов и технологий 3D-печати, проведение научных исследований, выполнение заказов региональных предприятий на трёхмерную печать. К 2025 году в России существует уже семь таких центров.

Первый Центр аддитивных технологий общего доступа был открыт при поддержке «Росатома» в 2023 году на базе Удмуртского государственного университета в Ижевске, а затем — в АНОО «Город детства» в подмосковном Красногорске. В 2024 году открылись сразу три ЦАТОД: в Томском политехническом университете на базе передовой инженерной школы «Интеллектуальные энергетические системы», в Белгородском государственном университете, в АНОО «Город детства» в Химках. В 2025 году ЦАТОД появились в Самарском университете им. Королёва и Хабаровском ДВГУПС. В этих центрах обучают специалистов по аддитивным технологиям, востребованным на рынке труда. Кроме того, различные предприятия региона могут заказывать в ЦАТОД изготовление необходимых им деталей и объектов.

Российские аддитивные решения востребованы в странах ближнего и дальнего зарубежья. Научные и промышленные коллективы разрабатывают уникальные продукты, способные конкурировать с ведущими мировыми аналогами.

Слайд 23. Вместе в будущее

Итак, выделим основные тезисы, озвученные в лекции:

- Аддитивное производство подразумевает автоматизацию и роботизацию процесса, поскольку является инновационным и высокотехнологичным.

- Переход на роботизированные и цифровизированные технологии производства — стратегический фактор для будущей экономики.

- Развитие в России аддитивных технологий — шаг к обеспечению устойчивости экономического развития и конкурентоспособности на мировом рынке.

- Аддитивные технологии используются в атомной промышленности, медицине, авиастроении, космических программах, станкостроении и других областях, а «Росатом» выступает одним из ключевых интеграторов технологий 3D-печати. В ООО «Росатом Аддитивные технологии» уже производятся собственные 3D-принтеры и сопутствующее оборудование и программное обеспечение, а также изготавливаются различные детали и объекты. Например, разработан биофабрикатор для решения задач по созданию органов с помощью биопечати.

- Внедрение аддитивных технологий и открытие ЦАТОД обеспечивает интеграцию науки и образования, а также развивает кадровый потенциал и создаёт новые рабочие места, связанные с высокотехнологичными областями — робототехникой и 3D-печатью.

Если вы интересуетесь техникой, точными науками, программированием и инженерией — возможно, именно в этой области вы найдёте своё призвание. Россия активно развивает и формирует мировые тренды в этой сфере — и ваш вклад может оказаться наиболее востребованным в экономике будущего.

Слайд 24.

Спасибо за участие в лекции!

Чтобы понять, была ли информация для вас полезна и интересна, прошу всех отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и ответить на несколько коротких вопросов о выступлении: нам очень важно ваше мнение!

https://sk.ru/news/additivnye-tehnologii-chto-eto-takoe-i-gde-primenyayutsya/

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6284222d9a79472c8b9a67bc?from=copy

https://hi-tech.mail.ru/review/100805-additivnye-tekhnologii/#anchor168622697692466075

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6284222d9a79472c8b9a67bc?from=copy

https://sber.pro/publication/kak-razvivaetsya-v-rossii-rinok-additivnih-tehnologii/

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6284222d9a79472c8b9a67bc?from=copy

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6284222d9a79472c8b9a67bc?from=copy

https://hi-tech.mail.ru/review/100805-additivnye-tekhnologii/#anchor168622697692466075

https://rb.ru/opinion/3d-print-industrial/

https://strana-rosatom.ru/2025/02/21/kroliku-implantirovali-sosudy-vyrashh/

https://strana-rosatom.ru/2025/06/02/rosatom-vypustil-pervyj-rossijski/

https://www.eg-online.ru/article/482486/

https://sber.pro/publication/kak-razvivaetsya-v-rossii-rinok-additivnih-tehnologii/

https://rosat.tvel.ru/about-company/history/

https://2cifra.ru/blog/detail.php?ID=2115

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/6284222d9a79472c8b9a67bc?from=copy

https://strana-rosatom.ru/2025/06/03/za-semju-pechatyami-kak-razvivaetsya-3d-bi/

https://sber.pro/publication/kak-razvivaetsya-v-rossii-rinok-additivnih-tehnologii/

https://strana-rosatom.ru/2024/07/29/titanovyj-cherep-i-serdce-iz-sferoid/

https://dentalmagazine.ru/posts/ispolzovanie-additivnyh-tehnologij-v-klinicheskoj-stomatologii.html

https://hi-tech.mail.ru/review/100805-additivnye-tekhnologii/#anchor168622819498339943

https://rlw.gov.ru/news/document/26093

https://rosatom.ru/journalist/news/rosatom-otkryl-tsentr-additivnykh-tekhnologiy-obshchego-dostupa-v-tomskom-politekhnicheskom-universi/

https://strana-rosatom.ru/2025/02/27/rosatom-otkryl-centr-additivnyh-te/